ExLlamaV2 推理性能测试报告

NVIDIA A30 vs Moore Threads S5000 对比测试

测试日期: 2026-04-09

# 1. 测试环境

## 1.1 硬件配置

| 项目 | NVIDIA A30 | Moore Threads S5000 |
| --- | --- | --- |
| GPU 型号 | NVIDIA A30 | MTT S5000 |
| 显存 | 24 GB HBM2e | 80 GB HBM2e |
| GPU 架构 | Ampere (SM80) | PH1 (mp_31) |
| 驱动版本 | 570.211.01 | 3.3.5-server |

## 1.2 软件环境

| 项目 | NVIDIA A30 | Moore Threads S5000 |
| --- | --- | --- |
| 计算平台 | CUDA 12.6 | MUSA SDK 4.3.5 |
| PyTorch | torch 2.6.0+cu126 | torch_musa 2.5.0 |
| Python | 3.10.12 | 3.10.12 |
| exllamav2 | v0.3.2 (CUDA) | v0.3.2 (MUSA branch) |

## 1.3 测试模型

模型: Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-GPTQ-INT4

量化方式: GPTQ INT4

参数量: 8B

测试 Prompt: "Once upon a time,"

# 2. 性能测试结果

## 2.1 模型加载时间

| GPU | 加载时间 (秒) | 倍率 |
| --- | --- | --- |
| NVIDIA A30 | 3.51 | 1.0x (基准) |
| MTT S5000 | 15.03 | 4.28x 慢 |

## 2.2 推理速度对比 (tokens/s)

| Token 数 | A30 (tokens/s) | S5000 (tokens/s) | S5000/A30 比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 | 44.22 | 9.07 | 20.5% |
| 160 | 48.80 | 9.34 | 19.1% |
| 192 | 53.90 | 9.59 | 17.8% |
| 224 | 56.67 | Segfault | N/A |
| 512 | 70.77 | 卡死/无响应 | N/A |
| 1024 | 74.71 | N/A | N/A |

## 2.3 详细耗时对比 (秒)

| Token 数 | A30 耗时 (s) | S5000 耗时 (s) | 倍率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 | 2.89 | 14.12 | 4.88x |
| 160 | 3.28 | 17.13 | 5.22x |
| 192 | 3.56 | 20.01 | 5.62x |

# 3. GEMM 内核精度测试

两个平台均通过了 test_hgemm.py 的全部 24 种矩阵形状测试，所有差异均在 FP16 半精度允许的误差范围内（最大 0.125）。

| 指标 | A30 | S5000 |
| --- | --- | --- |
| 测试形状数 | 24/24 通过 | 24/24 通过 |
| 最大误差 vs cuBLAS/muBLAS | 0.062 | 0.062 |
| 最大误差 vs Torch | 0.062 | 0.062 |
| NaN/Inf | 无 | 无 |

# 4. 发现的问题

## 4.1 兼容性问题

| # | 问题 | 严重程度 | 描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | is_privateuseone() | 已修复 | torch_musa 2.5.0 不支持此方法 | 替换为 .is_musa 属性 |
| 2 | 长序列段错误 | 严重 | 生成 224+ tokens 时 Segfault | 未解决，疑为 MUSA 内核 bug |
| 3 | 长序列卡死 | 严重 | 生成 512 tokens 时无响应 | 未解决，GPU 利用率 0% |
| 4 | Flash Attention 警告 | 非阻塞 | S5000 不支持 Flash Attention | 预期行为，不影响功能 |

# 5. 结论

exllamav2 在 Moore Threads S5000 (MUSA) 上的移植已基本完成，GEMM 内核精度测试全部通过，证明计算正确性与 NVIDIA A30 一致。但在实际推理性能方面存在显著差距:

推理速度: S5000 约为 A30 的 17-21%，平均约 9.3 tokens/s vs A30 的 44-57 tokens/s（128-192 tokens 区间）。

模型加载: S5000 加载时间约为 A30 的 4.3 倍（15s vs 3.5s）。

稳定性: S5000 在生成超过 192 tokens 后出现段错误或卡死，最大稳定生成长度为 192 tokens。A30 可稳定生成 1024+ tokens。

计算精度: 两个平台的 GEMM 内核精度一致，均在 FP16 误差范围内，数值正确性无问题。

整体来看，exllamav2 MUSA 移植在短序列推理场景下可用，但长序列稳定性和推理速度仍有较大优化空间。建议后续关注 MUSA 内核在长序列 KV Cache 管理方面的修复。