ExLlamaV2 推理性能深度剖析报告

NVIDIA A30 vs Moore Threads S5000 — Module 级 & Kernel 级性能对比

测试日期: 2026-04-09  |  模型: Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-GPTQ-INT4  |  生成 64 tokens

# 1. 测试环境

## 1.1 硬件与软件配置

| 项目 | NVIDIA A30 | Moore Threads S5000 |
| --- | --- | --- |
| GPU | NVIDIA A30 (24GB HBM2e) | MTT S5000 (80GB HBM2e) |
| 架构 | Ampere (SM80) | PH1 (mp_31) |
| 计算平台 | CUDA 12.6 | MUSA SDK 4.3.5 |
| PyTorch | torch 2.6.0+cu126 | torch_musa 2.5.0 |
| 驱动 | 570.211.01 | 3.3.5-server |
| exllamav2 | v0.3.2 (CUDA) | v0.3.2 (MUSA branch) |

测试参数: Prompt = "Once upon a time,"，生成 64 tokens，warmup 16 tokens。使用 module 级 monkey-patch 插桩计时，每个 module 前后加 synchronize() 确保 GPU 执行完毕。

# 2. 整体性能概览

| 指标 | A30 | S5000 |
| --- | --- | --- |
| 生成速度 | 65.61 tokens/s | 9.66 tokens/s |
| 总耗时 (64 tokens) | 975.4 ms | 6626.2 ms |
| 模型加载 | 3.57 s | 15.16 s |
| 速度比率 | 1.0x (基准) | ~6.8x 慢 (14.7%) |

# 3. Module 级性能剖析

对模型每个模块类型（Attention、MLP、Head、Norm、Embedding）的执行时间进行汇总对比，定位性能瓶颈所在的模块。

| 模块 | A30 (ms) | A30 占比 | S5000 (ms) | S5000 占比 | S5000/A30 倍率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | 373.59 | 44.7% | 4721.67 | 73.2% | 12.6x 慢 |
| Attention | 374.36 | 44.8% | 1671.79 | 25.9% | 4.5x 慢 |
| Head_Linear | 81.68 | 9.8% | 50.03 | 0.8% | 0.6x (S5000 更快) |
| RMSNorm | 2.18 | 0.3% | 6.16 | 0.1% | 2.8x |
| Embedding | 3.49 | 0.4% | 4.01 | 0.1% | 1.1x |

## 3.1 关键发现

MLP 是最大瓶颈: 慢了 12.6 倍，远超整体 6.8x 的差距。在 A30 上 MLP 和 Attention 几乎 1:1（44.7% vs 44.8%），但在 S5000 上 MLP 变成了 Attention 的 2.8 倍，占总时间 73.2%。

Attention 慢 4.5 倍: 也有明显差距，但不是主要瓶颈。

Head_Linear 反而 S5000 更快: 这个走的是 muBLAS hgemm 路径，验证了 muBLAS 本身性能正常，问题不在 BLAS 库。

结论: MLP 里的自定义 q_gemm kernel 在 S5000 上严重劣化，是性能差距的主因。

# 4. MLP 内部 Kernel 级剖析

将 MLP 的 fused kernel 拆开为 7 个子步骤，逐步计时，精确定位 MLP 内部的性能瓶颈。使用 monkey-patch 绕过 fused C++ kernel，改走 Python 拆分路径。

| 步骤 | A30 avg (ms) | S5000 avg (ms) | 倍率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. pre_layernorm | 0.0322 | 0.0884 | 2.7x | 小 kernel |
| 2. gate_proj (q_gemm) | 0.0771 | 0.8143 | 10.6x | 量化投影 - 主瓶颈 |
| 3. activation (silu) | 0.0260 | 0.0824 | 3.2x | 小 kernel |
| 4. up_proj (q_gemm) | 0.0776 | 0.8131 | 10.5x | 量化投影 - 主瓶颈 |
| 5. gate*up+clamp | 0.0355 | 0.0849 | 2.4x | 小 kernel |
| 6. down_proj (q_gemm) | 0.0750 | 0.8179 | 10.9x | 量化投影 - 主瓶颈 |
| 7. residual+post | 0.0212 | 0.0757 | 3.6x | 小 kernel |

## 4.1 MLP 耗时汇总

| 指标 | A30 | S5000 |
| --- | --- | --- |
| MLP 总耗时 | 884.49 ms | 6946.19 ms |
| 子步骤累计 | 716.48 ms | 5772.49 ms |
| 量化投影占 MLP 比例 | 54.0% | 73.2% |
| 生成速度 | 44.31 t/s | 8.20 t/s |

# 5. 根因分析

性能瓶颈已精确定位到 MLP 中的三个量化矩阵投影（gate_proj、up_proj、down_proj），它们使用的是 exllamav2 自定义的 q_gemm_kernel_gptq kernel。

## 5.1 调用链路

linear.py: ext_c.gemm_half_q_half(...)  →  q_gemm.mu: gemm_half_q_half_cuda()  →  q_gemm_kernel_gptq.muh: __global__ kernel

q_gemm.mu 是调度层，决定走 muBLAS 还是自定义 kernel，配置 grid/block 参数。 q_gemm_kernel_gptq.muh 是实际 GPU kernel 代码，执行 INT4 解量化 + FP16 点积累加。

## 5.2 瓶颈操作

自定义 q_gemm kernel 内部的关键操作在 MUSA 上性能劣化严重:

__hfma2: half2 fused multiply-add，kernel 核心计算指令

atomicAdd on half2: 输出累加操作

INT4 128-bit 向量化 load: 权重加载

对比：muBLAS hgemm（Head_Linear 使用）仅慢 0.6x，说明 muBLAS 本身性能正常。问题出在自定义 CUDA kernel 对 MUSA PH1 架构不适配。

## 5.3 核心结论

muBLAS hgemm 只慢 1.1x，但自定义 q_gemm kernel 慢 10x。瓶颈是自定义 kernel 对 MUSA 架构不适配，不是 BLAS 库本身。

三个 q_gemm 投影（gate/up/down）占 S5000 上 MLP 总时间的 73.2%，每次调用 ~0.81ms（A30 上仅 ~0.077ms），是造成整体 6.8x 速度差距的根本原因。

# 6. 优化建议

方案 1 — 检查 kernel 关键操作: 排查 __hfma2、atomicAdd on half2、INT4 128-bit 向量化 load 在 MUSA 上的具体开销。

方案 2 — 调整 block 尺寸: 当前使用 NVIDIA 调优的 GPTQ_BLOCK_KN_SIZE=128，S5000 的 warp size、SM 数、shared memory 不同，可能需要重新 tune。

方案 3 — 绕过自定义 kernel 走 muBLAS（推荐优先验证）: decode 阶段改为 "reconstruct FP16 + muBLAS" 路径。q_gemm.mu 中 MAX_Q_GEMM_ROWS 阈值控制切换点，当前仅 size_m > 32 时走 muBLAS。降低阈值让 decode 也走 muBLAS 路径，既然 muBLAS 仅慢 0.6x，有望显著提升性能。

优先级: 方案 3 > 方案 2 > 方案 1。方案 3 改动最小、验证最快，直接修改一个常量即可测试效果。

# 7. 总结

| 指标 | 结论 |
| --- | --- |
| 整体速度差距 | S5000 约为 A30 的 14.7% (6.8x 慢) |
| 最大瓶颈模块 | MLP (12.6x 慢，占 S5000 总时间 73.2%) |
| 精确瓶颈 kernel | q_gemm_kernel_gptq (10-11x 慢) |
| muBLAS 性能 | 正常 (Head_Linear 反而 S5000 更快) |
| 根因 | 自定义 GPTQ kernel 对 MUSA PH1 架构不适配 |
| 推荐优化方向 | 改 MAX_Q_GEMM_ROWS 走 muBLAS 路径 |