ExLlamaV2 推理性能优化报告

Moore Threads S5000 (MUSA) — Decode 吞吐量深度优化全记录

模型: Qwen3-1.8B GPTQ INT4  |  基准: NVIDIA A30 (CUDA)  |  总提速: 9.07 → 21.21 t/s (2.34x)

# 1. 项目背景

## 1.1 目标

优化 ExLlamaV2 量化 LLM 推理框架在 Moore Threads S5000 (MUSA) 上的 decode 吞吐量，以 NVIDIA A30 (CUDA) 为性能基准。

## 1.2 硬件环境

| 项目 | Moore Threads S5000 | NVIDIA A30 |
| --- | --- | --- |
| 显存带宽峰值 | ~1.3 TB/s | ~933 GB/s |
| 计算平台 | MUSA 4.3.5 | CUDA |
| BLAS 库 | muBLAS | cuBLAS |
| Flash Attention | 不支持 (fallback O(n²) attention) | 支持但exllamav2未启用 |

## 1.3 测试模型

Qwen3-1.8B GPTQ INT4 量化模型: Hidden size H=4096, Intermediate size I=14336, 32 层。

## 1.4 测试工具

profile_inference.py — 模块级 (MLP/Attention/Head/Norm) 计时; profile_mlp_detail.py — MLP 内部拆分计时; bench_hgemm — 裸 BLAS hgemm 性能测试; bench_reconstruct — 裸 INT4→FP16 反量化测试; bench_launch — kernel launch/sync 开销测试; bench_mlp_breakdown_musa.py — MLP 完整路径分段测试; C++ 层 musaEvent 插桩 — kernel 级精确计时。

# 2. 性能演进总览

| 阶段 | S5000 吞吐 | vs A30 (44 t/s) | 关键变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始版本 | 9.07 t/s | 4.85x 慢 | exllamav2 原始代码 |
| 优化1: muBLAS 替换 | 15.42 t/s | 2.85x 慢 | decode 绕过自定义量化kernel, 走 reconstruct+mublasHgemm |
| 优化2: at::mm gemv | 21.21 t/s | 2.07x 慢 | M=1 时用 at::mm 触发 batch_gemv kernel |

总提速: 9.07 → 21.21 t/s, 2.34 倍。

# 3. 瓶颈定位过程

## 3.1 第一轮: 模块级 Profile (原始版本)

S5000 vs A30 模块级耗时对比 (原始代码):

| 模块 | A30 (ms/call) | A30 占比 | S5000 (ms/call) | S5000 占比 | S5000/A30 倍率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | 0.180 | 44.7% | 2.271 | 73.2% | 12.6x |
| Attention | 0.180 | 44.8% | 0.804 | 25.9% | 4.5x |
| Head_Linear | 1.276 | 9.8% | 0.782 | 0.8% | 0.6x (S5000更快) |
| RMSNorm | 0.034 | 0.3% | 0.096 | 0.1% | 2.8x |
| Embedding | 0.054 | 0.4% | 0.062 | 0.1% | 1.1x |

### 关键发现

MLP 慢 12.6x, 是最大瓶颈。Head_Linear (纯 FP16, 走 muBLAS) 反而 S5000 更快 → muBLAS 本身没问题, 瓶颈在 exllamav2 自定义量化 kernel。

## 3.2 第二轮: MLP 内部拆分

| 步骤 | A30 (ms/call) | S5000 原版 (ms/call) | S5000/A30 |
| --- | --- | --- | --- |
| pre_layernorm | 0.032 | 0.088 | 2.7x |
| gate_proj (q_gemm) | 0.077 | 0.814 | 10.6x |
| silu | 0.026 | 0.082 | 3.2x |
| up_proj (q_gemm) | 0.078 | 0.813 | 10.5x |
| gate*up+clamp | 0.036 | 0.085 | 2.4x |
| down_proj (q_gemm) | 0.075 | 0.818 | 10.9x |
| residual+post | 0.021 | 0.076 | 3.6x |

结论: 三个量化矩阵乘 (gate/up/down) 在 S5000 上慢 10-11x, 是 MLP 瓶颈核心。自定义 GPTQ kernel 使用的 NVIDIA intrinsics (__hfma2, atomicAdd half2, int4 128-bit load) 在 MUSA 架构上严重退化。

## 3.3 第三轮: 组件级 Micro-Benchmark

分别独立测试 muBLAS hgemm、reconstruct、launch overhead:

### muBLAS vs cuBLAS 裸 hgemm (M=1, FP16)

| 形状 | S5000 (ms) | A30 (ms) | S5000 快几倍 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen1.8B gate/up (K=2048, N=6144) | 0.029 | 0.039 | 1.3x |
| Qwen1.8B down (K=6144, N=2048) | 0.037 | 0.045 | 1.2x |
| Llama7B gate/up (K=4096, N=11008) | 0.074 | 0.119 | 1.6x |
| Llama7B down (K=11008, N=4096) | 0.085 | 0.132 | 1.6x |
| Llama13B gate/up (K=5120, N=13824) | 0.106 | 0.171 | 1.6x |
| Llama13B down (K=13824, N=5120) | 0.128 | 0.178 | 1.4x |

结论: muBLAS 比 cuBLAS 快 1.2-1.6x (S5000 显存带宽高)。

### 裸 Reconstruct (INT4→FP16 反量化)

| 层 | S5000 (ms) | S5000 带宽 | A30 (ms) | A30 带宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gate_proj (4096x14336) | 0.140 | 837 GB/s | 0.305 | 385 GB/s |
| up_proj (4096x14336) | 0.140 | 837 GB/s | 0.261 | 449 GB/s |
| down_proj (14336x4096) | 0.141 | 832 GB/s | 0.225 | 522 GB/s |

结论: S5000 reconstruct 比 A30 快约 1.8x。

### Kernel Launch + Sync 开销

| 场景 | S5000 (us) | A30 (us) | S5000/A30 |
| --- | --- | --- | --- |
| small op sync (launch+exec+sync) | 69.5 | 16.0 | 4.3x |
| big op sync (launch+exec+sync) | 75.3 | 22.7 | 3.3x |
| big op async (纯 kernel 执行) | 14.4 | 12.0 | 1.2x |

结论: S5000 每次 launch+sync 固定开销比 A30 慢 4.3x (~50-60us 额外开销), 但 kernel 纯执行效率基本持平。

## 3.4 关键矛盾

| 测试 | S5000 vs A30 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 裸 muBLAS hgemm | S5000 快 1.3-1.6x | muBLAS 没问题 |
| 裸 reconstruct | S5000 快 1.8x | reconstruct kernel 没问题 |
| 大 kernel 纯执行 | S5000 ≈ A30 | 计算没问题 |
| kernel launch+sync 开销 | S5000 慢 4.3x | 根因之一 |
| 完整 decode 吞吐 | S5000 慢 4.85x | 多因素叠加 |

单独 kernel 都是 S5000 更快, 合起来却慢 ~5x。核心原因: 每次 launch+sync 的固定开销差 4.3x, 一次 decode forward 要发射 300+ 个 kernel, overhead 累积成主要瓶颈。

# 4. 优化措施详解

## 4.1 优化1: Decode 阶段绕过自定义量化 Kernel, 走 muBLAS 路径

### 原理

ExLlamaV2 的 q_gemm.mu 对矩阵乘有两条路径: size_m > MAX_Q_GEMM_ROWS (32) 走 reconstruct(INT4→FP16) + muBLAS hgemm; size_m <= 32 走自定义 fused 量化 kernel。Decode 阶段 M=1, 原本走 fused kernel。该 kernel 在 S5000 上效率仅为理论值的 1% (因 NVIDIA intrinsics 不适配)。

### 修改

文件: exllamav2/exllamav2_ext/cuda_musa/q_gemm.mu 第 236 行

// 原始:

if (size_m > MAX_Q_GEMM_ROWS && !force_cuda && size_k <= row_step)

// 修改为:

if (size_m >= 1 && !force_cuda && size_k <= row_step)

强制所有 size_m (包括 decode M=1) 走 reconstruct + muBLAS 路径。

### 效果

| 指标 | 优化前 | 优化后 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吞吐 | 9.07 t/s | 15.42 t/s | +70% |
| MLP (ms/call) | 2.27 | 1.07 | 提速 2.1x |
| Attention (ms/call) | 0.80 | 0.81 | 未变 |

## 4.2 优化2: M=1 时用 at::mm 替代 mublasHgemm

### 发现过程

通过 C++ musaEvent 插桩发现:

| 操作 | gate/up 每次 | down 每次 | 倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| reconstruct | 0.078 ms | 0.115 ms | 1.5x (正常) |
| hgemm (mublasHgemm) | 0.120 ms | 0.389 ms | 3.2x (异常!) |

但 bench_hgemm (使用 torch.mm) 同形状只差 1.2x。

### 根因分析

用 PyTorch profiler 追踪 torch.mm 的底层调用:

torch.mm (M=1)

→ aten::transpose (2次)

→ batch_gemv_col_continuous_kernel<__half, AlignAttr(1), 128, 32, 1024, false, true, 128>

torch.mm 对 M=1 自动选用了 MUSA DNN 库的专用 batch_gemv kernel, 不走 muBLAS。而 q_gemm.mu 中直接调用的 mublasHgemm 走的是通用 GEMM kernel, 对 M=1 场景严重低效。

同一块 GPU、同样的矩阵形状, mublasHgemm 直接调用 0.389ms, torch.mm 只要 0.114ms — 差了 3.4x。

### 修改

文件: exllamav2/exllamav2_ext/cuda_musa/q_gemm.mu

1. 添加 #include <ATen/ATen.h>

2. 在 reconstruct+BLAS 路径中, 对 size_m <= 2 使用 at::mm (ATen 接口), 对 size_m > 2 保持 mublasHgemm:

if (size_m <= 2) {

// at::mm → 内部 dispatch 到 batch_gemv kernel

auto options = at::TensorOptions().dtype(at::kHalf).device(at::kPrivateUse1);

at::Tensor t_a = at::from_blob((void*)(a + row_a), {size_m, chunk_k}, {size_k, 1}, options);

at::Tensor t_b = at::from_blob((void*)temp_dq, {chunk_k, size_n}, options);

// ... at::mm_out / at::mm + add_

} else {

// 保持 mublasHgemm (prefill M>2)

mublasHgemm(cublas_handle, ...);

}

### 效果

| 指标 | 优化1之后 | 优化2之后 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吞吐 | 15.42 t/s | 21.21 t/s | +37.5% |
| MLP (ms/call) | 1.07 | 0.84 | -21% |
| Attention (ms/call) | 0.81 | 0.53 | -35% |

# 5. C++ 层精确插桩结果

## 5.1 q_mlp.mu 内部分段计时 (musaEvent, 优化1之后)

| 阶段 | ms/call | 占比 |
| --- | --- | --- |
| pre_norm (RMSNorm) | 0.014 | 1.3% |
| gate_gemm (reconstruct+hgemm) | 0.260 | 25.4% |
| up_gemm (reconstruct+hgemm) | 0.241 | 23.5% |
| act_mul (silu*up) | 0.006 | 0.6% |
| down_gemm (reconstruct+hgemm) | 0.501 | 49.1% |
| post_norm | 0.000 | 0.0% |
| TOTAL | 1.025 | 100% |

## 5.2 q_gemm.mu 内部 reconstruct vs hgemm 拆分

| 路径 | reconstruct (ms) | hgemm (ms) | 总计 (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| gate/up (K=4096) | 0.078 | 0.120 | 0.197 |
| down (K=14336) | 0.115 | 0.389 | 0.505 |

down 的 hgemm 是 gate/up 的 3.2x — 根因是 mublasHgemm 对 down 形状 (m=4096, n=1, k=14336) 选了低效的通用 GEMM kernel。

## 5.3 MLP 分段对比: 独立测试 vs C++ 路径

| 阶段 | Python 独立测试 (ms) | C++ 插桩 (ms) | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| gate 合计 | 0.237 | 0.260 | +0.023 (sync 开销) |
| up 合计 | 0.237 | 0.241 | +0.004 |
| silu*mul | 0.049 | 0.006 | (测量方式差异) |
| down 合计 | 0.257 | 0.501 | +0.244 (mublasHgemm 低效!) |
| 独立累加 | 0.780 | — | — |
| 单 sync 串联 | 0.704 | — | — |
| q_mlp_forward_ 实测 | — | 1.07 | — |

# 6. 当前状态与剩余差距 (优化2之后)

## 6.1 模块级对比

| 模块 | S5000 原版 | S5000 优化后 | A30 | 优化后 vs A30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP (ms/call) | 2.27 | 0.84 | 0.18 | 4.7x |
| Attention (ms/call) | 0.80 | 0.53 | 0.18 | 2.9x |
| Head_Linear (ms/call) | 0.78 | 0.78 | 1.28 | S5000 更快 |
| 吞吐 (t/s) | 9.07 | 21.21 | 44 | 2.07x |

## 6.2 剩余差距分析

MLP (0.84 ms vs A30 0.18 ms, 4.7x): 3x reconstruct (0.08ms x 3 = 0.24ms) — A30 不需要 (走 fused kernel); 3x hgemm/gemv (~0.1ms x 3 = 0.3ms) — 正常; launch overhead 每个子 kernel 的 launch+sync 累积; 理论下限 ~0.25ms, 实际 0.84ms, 仍有 ~0.6ms 开销。

Attention (0.53 ms vs A30 0.18 ms, 2.9x): Q/K/V/O projection 已受益于 gemv 优化; 主要剩余瓶颈: QK^T / softmax / attn*V 核心计算; S5000 无 FlashAttention, 走 O(n²) 标准 attention; launch overhead 在 attention 内部同样累积。

# 7. 关键技术发现总结

## 7.1 exllamav2 推理路径架构

linear.py: ext_c.gemm_half_q_half(...)

↓ (通过 PyTorch binding)

q_gemm.mu: gemm_half_q_half_cuda()              ← 入口/调度

├── size_m >= 1: reconstruct(INT4→FP16) + BLAS hgemm    ← 修改后路径

└── else: q_gemm_kernel_gptq (fused kernel)              ← 原始路径

MLP 融合路径:

mlp.py → ext_c.q_mlp_forward_()

↓

q_mlp.mu: forward_run_()

→ RMSNorm → gate_gemm → up_gemm → silu*mul → down_gemm → (post_norm)

## 7.2 MUSA Graph 相关发现

exllamav2 已有 MUSA Graph 基础设施 (graph.mu, 166行); MIN_GRAPH_INSTANCES=205 — 需要 205 次调用才触发 graph capture; 短测试不触发 graph, A30 同样不触发但仍达 44 t/s。Graph 不是 A30 vs S5000 性能差距的主因, 但对 S5000 仍有优化价值 (launch overhead 更大)。muBLAS 调用是否支持 stream capture 待验证。

## 7.3 torch.mm vs mublasHgemm 的核心差异

torch.mm 对 M=1: 自动 transpose + dispatch 到 musa::dnn::batch_gemv_col_continuous_kernel (MUSA DNN 专用 gemv)。mublasHgemm 直接调用: 走通用 GEMM kernel, 对 M=1 低效。同形状性能差: down shape mublasHgemm 0.389ms vs torch.mm 0.114ms = 3.4x。

## 7.4 fused 量化 kernel 在 S5000 上的效率

| 路径 | S5000 实测 | 理论理想 | 效率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 fused kernel (q_gemm_kernel_gptq) | 0.81 ms | 7 us | 1% |
| muBLAS reconstruct+hgemm | 0.33 ms | 65 us | 20% |

fused kernel 使用的 NVIDIA intrinsics (__hfma2, atomicAdd half2, int4 128-bit load) 在 S5000 上严重退化。

# 8. 修改文件清单

| 文件 | 修改内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| exllamav2_ext/cuda_musa/q_gemm.mu | 1. size_m>=1 强制走 muBLAS 路径 2. size_m<=2 用 at::mm 替代 mublasHgemm 3. 添加 #include <ATen/ATen.h> | 绕过低效 fused kernel + 使用高效 gemv |
| exllamav2_ext/cuda_musa/q_mlp.mu | #if 0/#if 1 控制原始/插桩版 forward_run_ | 用于 C++ 层精确计时 (bench 完可还原) |

注: q_mlp.mu 的插桩版已通过 #if 0 禁用, 原始 forward_run_ 已恢复。

# 9. 后续优化方向

## 9.1 短期 (1-2天)

| 方向 | 预期收益 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 降低 MIN_GRAPH_INSTANCES 阈值 + 验证 muBLAS stream capture 兼容性 | 中 (可能 10-20% 提速) | 减少 launch overhead 累积 |
| Attention 核心 profile (QK^T/softmax/PV 分段计时) | 定位用 | 确认 attn core 是否为主要瓶颈 |

## 9.2 中期 (1-2周)

| 方向 | 预期收益 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 为 S5000 适配 FlashAttention | 大 (Attention 可能提速 2-3x) | 消除 O(n²) attention 的带宽浪费 |
| 合并 kernel (减少 launch 次数) | 中 | 将 reconstruct+gemv 等操作合并 |

## 9.3 长期 (数周)

| 方向 | 预期收益 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 为 S5000 重写 fused 量化 kernel | 大 (理论可追平 A30) | 需 MUSA kernel 专家, 工程量大 |
| 等摩尔线程官方优化 | 取决于厂商 | 可能提供 vendor 级量化 BLAS |

## 9.4 策略建议

A 路线 (短期见效): muBLAS path + at::mm gemv + Graph = 低风险, 已证明有效。

B 路线 (长期上限): 重写 fused 量化 kernel = 高投入, 但理论上限最高。

两者正交, A 做完再评估 B 的必要性。

# 10. 所有基准测试数据汇总

## 10.1 端到端吞吐

| 配置 | S5000 (t/s) | A30 (t/s) | 比值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始 exllamav2 | 9.07 | 44 (65.61 w/ different model) | 4.85x |
| 优化1 (muBLAS swap) | 15.42 | — | 2.85x |
| 优化2 (+ at::mm gemv) | 21.21 | — | 2.07x |

注: A30 端到端用 Llama-3.1-8B GPTQ INT4 测试, S5000 用 Qwen3-1.8B GPTQ INT4 测试 (模型不同, 绝对值不直接可比, 但优化趋势有效)。

## 10.2 编译与运行命令

# 编译 (MUSA, 在 docker 容器内)

cd /host/home/mccxadmin/exllamav2/exllamav2

rm -f exllamav2/exllamav2_ext/exllamav2_ext.*.so

rm -rf build/

FORCE_MUSA=1 python setup.py build_ext --inplace

# 模块级 profile

python profile_inference.py -m /path/to/model -p "Hello" -w 2 -t 100

# 端到端推理测试

python test_inference.py -m /path/to/model -p "Once upon a time," -t 128

# 裸 hgemm / reconstruct / launch overhead / MLP 分段测试

python bench_hgemm_musa.py

python bench_reconstruct_musa.py -m /path/to/model

python bench_launch_musa.py

python bench_mlp_breakdown_musa.py -m /path/to/model

# 11. 附录: 代码修改 Diff

## 修改1: 强制 decode 走 muBLAS 路径

// 第236行

// 原始:

if (size_m > MAX_Q_GEMM_ROWS && !force_cuda && size_k <= row_step)

// 修改:

if (size_m >= 1 && !force_cuda && size_k <= row_step)

## 修改2: M=1 用 at::mm 替代 mublasHgemm

// 在 reconstruct 之后的 BLAS 调用处

if (size_m <= 2) {

auto options = at::TensorOptions().dtype(at::kHalf).device(at::kPrivateUse1);

at::Tensor t_a = at::from_blob((void*)(a + row_a), {size_m, chunk_k}, {size_k, 1}, options);

at::Tensor t_b = at::from_blob((void*)temp_dq, {chunk_k, size_n}, options);

bool beta_zero = (clear && !b->cuda_bias && row_a == 0);

if (beta_zero) {

at::Tensor t_c = at::from_blob((void*)c, {size_m, size_n}, options);

at::mm_out(t_c, t_a, t_b);

} else {

at::Tensor t_c = at::from_blob((void*)c, {size_m, size_n}, options);

t_c.add_(at::mm(t_a, t_b));

}

} else {

mublasHgemm(cublas_handle, MUBLAS_OP_N, MUBLAS_OP_N, ...);

}

# 总结

| 指标 | 结论 |
| --- | --- |
| 整体优化成果 | S5000 吞吐从 9.07 → 21.21 t/s, 提速 2.34x |
| 最大瓶颈模块 | MLP (12.6x 慢, 占 S5000 总时间 73.2%) |
| 精确瓶颈 kernel | q_gemm_kernel_gptq (10-11x 慢, 效率仅 1%) |
| 优化1 效果 | 绕过 fused kernel → +70% 吞吐 |
| 优化2 效果 | at::mm gemv 替代 mublasHgemm → +37.5% 吞吐 |
| 当前 vs A30 差距 | 2.07x (MLP 4.7x, Attention 2.9x) |
| 推荐下一步 | MUSA Graph + FlashAttention 适配 |